Дополнительные материалы по технологии на видео

https://youtu.be/RHNf9HwFfFU

https://youtu.be/U6h6AUitMTg

https://youtu.be/60EyjclbWE8

https://youtu.be/_xdBJkzjHTw

https://youtu.be/GY6FQav1eP8

Рисунок – Технологическая схема  выпарной установки БПИ

Все емкости (1, 5, 10) соединены через запорную арматуру к системам сжатого газа и вакуумирования (не показаны на схеме), которые подключаются поочередно.

Из емкости, находящейся под избыточным давлением 1 исходный раствор подается и подогревается в рекуператоре 2, а затем подогретый раствор направляется в барабанные пленочные испарители (БПИ) 3 (красная пунктирная линия).

После достижения требуемого уровня упаривания раствора периодически открывается электромагнитный клапан 4, и концентрат перекачивается в вакуумируемую емкость 5 для сбора концентрата.

Вторичный пар 6 под давлением 0,07 МПа (синяя сплошная линия) из полости барабана 3 отбирается насосом Рутса 7, в котором происходит его механическое сжатие до давления 0,12 МПа, а затем подача подогретого пара 8 (зеленая сплошная линия) в греющую рубашку барабана 3. На внешней поверхности барабана происходит конденсация греющего пара и скапливание конденсата в нижней части греющей рубашки. Конденсат (голубая пунктирная линия) через конденсатоотводчик 9 направляется в теплообменник 2, где подогревает исходный раствор. Охлажденный конденсат далее поступает в емкость сбора конденсата 10, находящуюся под разрежением.

Избыточное давление газа и разряжение создаются компрессором и вакуум насосом, не показанными на схеме.

Производительность одного модуля БПИ по выпаренному конденсату составляет 0,1м3/ч, Производительность всей установки определяется количеством модулей, подбираемых исходя из  производительности выбранного компрессора сжатия пара.

Алгоритм работы выпарной установки крайне прост, и регулирование построено на применение пассивных устройств – поплавковых клапанов 11, автоматически поддерживающих заданный уровень наполнения барабанов. При этом следует учесть, что массовый расход генерации вторичного пара будет постоянным из-за неизменности площади испарения и перепада температур (давления насыщенного пара) изнутри и снаружи барабана. Выпаривание растворителя приводит к снижению уровня, который автоматически компенсируется потоком через поплавковый клапан 11.

В зависимости от требуемой степени упаривания задается частота и длительность открытия клапана 4, обеспечивая отвод готового концентрата в одну из емкостей под разряжением 5 (сопряженная емкость 5 в это время освобождается и готовится для приема концентрата). Дублирование емкостей исходного раствора, сбора концентрата и сбора конденсата позволяет обеспечить непрерывность процесса по схеме – одна емкость в работе, другая готовится (опорожняется или наполняется).

Преимуществами представленной схемы являются:

- Низкое энергопотребление;

- Отсутствие необходимости в контуре охлаждающей воды и источнике греющего пара;

- Возможность упаривать накипеобразующие растворы и растворы с выпадением кристаллов;

- Модульность испарительных блоков БПИ;

- Отсутствие жидкостных насосов;

- Непрерывность процесса упаривания;

- Неограниченный межпромывочный цикл;

- Пассивный принцип регулирования уровня раствора в блоках БПИ;

- Пассивный принцип работы конденсатоотводчиков, отбирающих конденсат из блоков БПИ;

- Минимальное количество запорной арматуры и т.д.